CUADERNILLO DEL PARTICIPANTE

Módulo 1 - Historia del Aire Acondicionado y Fundamentos HVAC

Curso HVAC BDZ | 4 módulos | Sesión 1 de 9 | Modalidad en línea en vivo

| Nombre del participante |  |
| --- | --- |
| Empresa / organización |  |
| Fecha |  |
| Instructor | Jorge Bermúdez / CURSO HVAC BDZ |
| Horario | 8:00 p. m. a 10:00 p. m. |

Propósito del módulo Este cuadernillo te acompaña durante la sesión. Aquí registrarás ideas clave, actividades breves y evidencias de aprendizaje del Módulo 1. No sustituye a la evaluación diagnóstica ni a la evaluación final; sirve como material de trabajo durante la clase.

Objetivos de aprendizaje

• Reconocer la evolución histórica del control térmico hasta el aire acondicionado moderno.

• Explicar qué significa HVAC y distinguir calefacción, ventilación y aire acondicionado.

• Identificar los principios básicos de termodinámica aplicados al HVAC.

• Describir los cuatro componentes del ciclo de refrigeración por compresión de vapor.

• Reconocer unidades básicas de capacidad, temperatura, humedad y eficiencia energética.

1. Mapa de la sesión

| Bloque | Tiempo | Actividad | Evidencia del participante |
| --- | --- | --- | --- |
| Apertura | 0:00-0:10 | Encuadre y recuperación de conocimientos previos | Expectativas anotadas |
| Historia | 0:10-0:35 | Evolución del control térmico y aire acondicionado | Línea histórica completada |
| Fundamentos | 0:35-1:05 | Qué es HVAC, principios térmicos y refrigerante | Tabla HVAC y notas clave |
| Ciclo | 1:05-1:35 | Ciclo de refrigeración por compresión de vapor | Diagrama completado |
| Sistemas | 1:35-1:50 | Tipos de sistemas, unidades y eficiencia | Tabla comparativa breve |
| Cierre | 1:50-2:00 | Actividad formativa y enlace con cargas térmicas | Reflexión final |

Regla de trabajo Durante la sesión escribe respuestas breves, no perfectas. Lo importante es que puedas explicar con tus propias palabras cómo se relacionan historia, HVAC, ciclo de refrigeración, unidades y selección de sistemas.

2. Actividad: historia del control térmico

Observa la explicación del instructor y completa la idea principal de cada hito histórico. Después marca con una estrella el hito que consideres más importante para el HVAC moderno.

| Hito | Principio relacionado | ¿Qué problema resolvía? | Mi nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Egipto / evaporación | Evaporación | Calor en climas secos |  |
| Persia / Badgir y Yakhchal | Convección / aislamiento | Conservar hielo y ventilar |  |
| Roma / Hypocaustum | Radiación / convección | Calentar espacios |  |
| Perkins / compresión | Cambio de estado | Producir refrigeración mecánica |  |
| Carrier / A/C moderno | Psicrometría | Controlar temperatura y humedad |  |

3. ¿Qué significa HVAC?

Completa la tabla con la explicación del instructor. Recuerda: AC es un solo concepto: Air Conditioning.

| Sigla | En inglés | En español | Función principal |
| --- | --- | --- | --- |
| H | Heating | Calefacción |  |
| V | Ventilation | Ventilación |  |
| AC | Air Conditioning | Aire acondicionado |  |

4. Termodinámica aplicada al HVAC

| Concepto | Frase clave | Ejemplo en HVAC |
| --- | --- | --- |
| 1ª Ley | La energía no se crea ni se destruye; se transforma. | El A/C no crea frío: transfiere calor. |
| 2ª Ley | El calor fluye naturalmente de mayor a menor temperatura. | El compresor usa trabajo eléctrico para mover calor contra ese flujo natural. |
| Transferencia de calor | Conducción, convección y radiación. | Muros, aire impulsado, sol y superficies calientes afectan la carga térmica. |

Pregunta de comprensión Explica con tus palabras por qué un aire acondicionado no “produce frío”, sino que transfiere calor.

5. Refrigerante y ciclo de refrigeración

El refrigerante es el fluido de trabajo. Cambia de estado y transporta calor dentro de un circuito cerrado.

| Componente | Función | Qué pasa con la presión | Qué pasa con el calor |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaporador |  |  |  |
| Compresor |  |  |  |
| Condensador |  |  |  |
| Válvula de expansión |  |  |  |

Actividad rápida Traza con tu dedo el sentido del ciclo: Evaporador -> Compresor -> Condensador -> Válvula de expansión -> Evaporador. Después explica a un compañero qué componente absorbe calor y cuál lo rechaza.

6. Tipos de sistemas HVAC

| Sistema | Aplicación típica | Ventaja | Precaución |
| --- | --- | --- | --- |
| Mini-split | Vivienda, local, oficina pequeña |  |  |
| Multi-split | Residencia u oficina con varias habitaciones |  |  |
| VRF / VRV | Edificio con múltiples zonas |  |  |
| Chiller + fan coil | Edificio mediano o grande |  |  |
| AHU / manejadora | Espacios con ductos y control de aire |  |  |

7. Unidades básicas y eficiencia

| Magnitud | Unidad | Equivalencia / idea clave | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad | BTU/h | 1 BTU/h = 0.293 W | 12,000 BTU/h = 1 TR |
| Capacidad grande | TR | 1 TR = 12,000 BTU/h = 3.517 kW | Chillers y sistemas grandes |
| Potencia / capacidad | kW | 1 kW = 3,412 BTU/h | Uso eléctrico o térmico |
| Humedad | %HR | Humedad relativa del aire | Confort y deshumidificación |
| Eficiencia | COP/EER/SEER | Más alto = mejor rendimiento | Comparar equipos |

8. Ejercicios breves

1. Un equipo de 12,000 BTU/h equivale a:  TR.

2. Un equipo de 24,000 BTU/h equivale a:  TR.

3. Si un equipo tiene COP = 4.0, significa que por cada 1 kW eléctrico entrega aproximadamente  kW térmicos.

4. Menciona dos datos que necesitarías antes de seleccionar un equipo para un local:  y .

9. Actividad formativa de cierre

Contesta antes del cierre. Esta actividad permite verificar comprensión y preparar el enlace con el Módulo 2: Cargas térmicas.

| Pregunta | Mi respuesta |
| --- | --- |
| ¿Qué problema humano resolvió históricamente el HVAC? |  |
| ¿Cuál es la diferencia entre enfriar un espacio y mover calor? |  |
| ¿Qué componente consume trabajo eléctrico para elevar presión? |  |
| ¿Por qué no basta conocer los m² para seleccionar un equipo? |  |

10. Glosario mínimo del módulo

| Término | Definición breve |
| --- | --- |
| HVAC | Heating, Ventilation and Air Conditioning: calefacción, ventilación y aire acondicionado. |
| Refrigerante | Fluido que cambia de estado y transporta calor en el ciclo de refrigeración. |
| Evaporador | Intercambiador donde el refrigerante absorbe calor del espacio. |
| Compresor | Componente que eleva presión y temperatura del refrigerante. |
| Condensador | Intercambiador donde el refrigerante rechaza calor hacia el exterior. |
| Válvula de expansión | Dispositivo que reduce presión antes del evaporador. |
| BTU/h | Unidad de capacidad térmica. 12,000 BTU/h equivalen a 1 TR. |
| TR | Tonelada de refrigeración; unidad común en sistemas HVAC. |
| COP | Relación entre energía térmica entregada y energía eléctrica consumida. |

11. Mis notas de la sesión

12. Compromiso de aplicación

Completa esta sección al terminar la sesión.

| Tres ideas clave que me llevo |  |
| --- | --- |
| Una duda que quiero repasar |  |
| Una práctica incorrecta que debo evitar |  |
| Cómo aplicaré esto en mi trabajo |  |

CURSO HVAC BDZ - Módulo 1 de 4 - Cuadernillo del Participante - Documento de trabajo